两轴步进电机控制方案

西门子 S7-200 SMART ST60 · 现场接线与编程手册

一、硬件概况

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| PLC | 西门子 S7-200 SMART CPU ST60（6ES7288-1ST60-0AA2，DC/DC/DC，36DI / 24DO 晶体管输出） |
| 输入寻址 | I0.0 ~ I3.7（32 点）+ I4.0 ~ I4.3（4 点）= 36 点 |
| 输出寻址 | Q0.0 ~ Q2.7 = 24 点；其中 Q0.0 / Q0.1 / Q0.3 为高速脉冲输出（用于运动轴） |
| 步进电机 | SUMTOR 57HS11242B4D8SC：NEMA23、两相、步距角 1.8°（200 脉冲/转）、相电流 4.2A、保持转矩约 3N·m |
| 步进驱动器 | 需配套步进驱动器（推荐 DM556，供电 24~48VDC，电流拨到 4.2A 附近） |
| 制动器 | 电机自带永磁制动器（通电释放、失电抱闸，24VDC） |
| 原点传感器 | ZM-Y45，NPN 型 |

关键结论（来自西门子官方运动轴输出点固定分配）：ST60 的 3 个高速脉冲点只能分配给 Q0.0、Q0.1、Q0.3，方向/使能信号占用其它普通输出点。

二、I/O 分配表

2.1 输入分配（DI）

| 地址 | 符号 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| I0.0 | 启动按钮 | 常开(NO) | 系统启动 |
| I0.1 | 停止按钮 | 常闭(NC) | 停止 |
| I0.2 | 急停按钮 | 常闭(NC) | 急停（软件+硬件双重） |
| I0.3 | 回原点按钮 | 常开(NO) | 触发 X/Y 寻原点 |
| I0.4 | X原点传感器 | NPN ZM-Y45 | 接 X 轴 RPS（参考点） |
| I0.5 | Y原点传感器 | NPN ZM-Y45 | 接 Y 轴 RPS（参考点） |
| I0.6 | X正向点动 | 常开(NO) | 手动正转 |
| I0.7 | X反向点动 | 常开(NO) | 手动反转 |
| I1.0 | Y正向点动 | 常开(NO) | 手动正转 |
| I1.1 | Y反向点动 | 常开(NO) | 手动反转 |
| I1.2 | 定位触发(示例) | 常开(NO) | 触发一次定位 |
| I1.3 ~ I4.3 | 备用 | — | 留作扩展 |

2.2 输出分配（DO，晶体管源型）

| 地址 | 符号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Q0.0 | X轴脉冲 P0 | 运动轴 Axis0 脉冲 → 驱动器 X PUL |
| Q0.2 | X轴方向 P1 | Axis0 方向 → 驱动器 X DIR |
| Q0.4 | X轴使能 DIS | Axis0 使能 → 驱动器 X ENA（可选） |
| Q0.1 | Y轴脉冲 P0 | 运动轴 Axis1 脉冲 → 驱动器 Y PUL |
| Q0.7 | Y轴方向 P1 | Axis1 方向 → 驱动器 Y DIR |
| Q0.5 | Y轴使能 DIS | Axis1 使能 → 驱动器 Y ENA（可选） |
| Q1.0 | X制动释放 | 24V 中间继电器 → X 制动器（通电释放） |
| Q1.1 | Y制动释放 | 24V 中间继电器 → Y 制动器（通电释放） |
| Q0.3 / Q0.6 | 保留 | 高速输出（Axis2 占用），不要挪用 |
| Q1.2 ~ Q2.7 | 备用 | 留作扩展/指示灯 |

轴映射依据（脉冲+方向模式）：Axis0 = Q0.0/Q0.2/Q0.4，Axis1 = Q0.1/Q0.7/Q0.5。这是向导固定分配，写程序前在向导里选好轴即可。

三、接线要点

CPU 供电：L+ 接 +24V，M 接 0V。

NPN 传感器（ZM-Y45 三线制）：棕=+24V，蓝=0V，黑=信号到 I 点；同时把输入公共端 1M 接 +24V（NPN 型必须这样接，与 PNP 相反）。

驱动器脉冲/方向：Q0.0→PUL、Q0.2→DIR、Q0.4→ENA（X 轴）；Q0.1→PUL、Q0.7→DIR、Q0.5→ENA（Y 轴）。驱动器输入端选 24V 电平（DM556 支持）。PLC 源型输出与驱动器共 0V（M 与驱动器 COM 同地）。

制动器不直接接 PLC 点：抱闸线圈电流大，用 Q1.0/Q1.1 驱动 24V 中间继电器，再由继电器触点给制动器供电（通电释放）。

急停双重保护：急停常闭触点除进 I0.2 外，建议再串入驱动器使能回路或抱闸电源回路做硬件切断。

四、运动控制向导组态（关键页）

在 STEP 7-Micro/WIN SMART 的「工具 → 运动向导」里建两个轴：轴0=X轴、轴1=Y轴。

| 向导页 | 设置项 | X轴(轴0) | Y轴(轴1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 运动轴 | 轴号/名称 | Axis0 / X轴 | Axis1 / Y轴 |
| 输出点 | 输出方式 | 脉冲+方向 | 脉冲+方向 |
|  | 脉冲 P0 | Q0.0（自动） | Q0.1（自动） |
|  | 方向 P1 | Q0.2（自动） | Q0.7（自动） |
|  | 使能 DIS | Q0.4（自动） | Q0.5（自动） |
| 测量系统 | 每转脉冲数 | 200 × 驱动器细分数 | 同左 |
|  | 每转负载位移 | 按传送带实际算 | 按实际算 |
| 速度 | 最大速度 MAX_SPEED | 示例 20000 脉冲/s | 同左 |
|  | 启停速度 SS_SPEED | 示例 200 脉冲/s | 同左 |
|  | 加/减速时间 | 示例 300 ms | 同左 |
| 点动 | 点动速度/加减速 | 4000 脉冲/s，200 ms | 同左 |
| 参考点 | 查找模式 | 仅用 RPS，不用 ZP | 同左 |
|  | 搜索/逼近方向 | 按传感器安装方向定 | 按传感器安装方向定 |
| 限位 | LMT+/LMT- | 不组态（无限位开关） | 不组态 |

每转位移换算：传送带每转移动量 = 主动滚筒周长 × 减速比（mm）。例如滚筒直径 63.7mm、无减速比 → ≈200mm/转。填入实际值，PLC 自动换算成脉冲。

五、主程序（梯形图 / 可转 LAD 的 STL）

向导编译后会生成 AXIS0_*、AXIS1_* 等一系列子程序，主程序 OB1 调用它们。

网络1 首次扫描初始化（赋点动/定位速度）

LD   SM0.1

MOVD 4000,  VD130     // X 点动速度（脉冲/s）

MOVD 4000,  VD230     // Y 点动速度

MOVD 20000, VD310     // X 定位速度

MOVD 20000, VD410     // Y 定位速度

网络2 运行标志自锁（启动/停止/急停）

LD   I0.0      // 启动（常开）

O    M0.0      // 自锁

A    I0.1      // 停止（常闭按钮，触点用常开）

A    I0.2      // 急停（常闭按钮，触点用常开）

=    M0.0      // 运行标志

网络3 抱闸释放与运动允许（先松闸→延时→再允许运动）

LD   M0.0      // 运行标志

=    Q1.0      // X 抱闸释放（通电释放）

=    Q1.1      // Y 抱闸释放

TON  T38, +3   // 抱闸松开确认延时 100ms×3=300ms

LD   T38       // 延时到（抱闸已机械松开）

=    M0.7      // 运动允许标志

网络4 X轴控制使能（MOD_EN 受运动允许 M0.7 门控）

AXIS0_CTRL 盒：

EN = SM0.0，MOD_EN = M0.7

Done→M1.0，Error→VB100，C_Pos→VD104，C_Speed→VD108，C_Dir→M1.1

网络5 Y轴控制使能（MOD_EN 受运动允许 M0.7 门控）

AXIS1_CTRL 盒：

EN = SM0.0，MOD_EN = M0.7

Done→M1.2，Error→VB102，C_Pos→VD204，C_Speed→VD208，C_Dir→M1.3

回原点顺序状态机（X 完成后才触发 Y）

状态/标志定义：

| 符号 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| M2.0 | 回原点请求 | 自锁，回原点完成后自动复位 |
| M2.1 | X 轴回原点阶段 | 作为 AXIS0_RSEEK 的 START（上升沿触发） |
| M2.2 | Y 轴回原点阶段 | 作为 AXIS1_RSEEK 的 START（上升沿触发） |
| M2.3 | 回原点完成指示 | 可接指示灯/HMI，下次请求时清零 |
| M2.4 | 回原点故障 | 寻原点出错或超时置位，新请求时自动清零 |
| M4.0 | X 寻原点完成 | AXIS0_RSEEK 的 Done 输出 |
| M4.1 | Y 寻原点完成 | AXIS1_RSEEK 的 Done 输出 |

阶段转换：空闲 → X 寻原点 → Y 寻原点 → 完成（再次按下 I0.3 可重跑）。

网络6 回原点请求（上升沿、运行中、空闲时才启动）

LD   I0.3      // 回原点按钮

EU             // 上升沿

A    M0.7      // 运动允许（抱闸已松开）

AN   M2.0      // 不在回原点中（空闲）

S    M2.0, 1   // 置位请求

R    M2.3, 1   // 清上次完成标志

R    M2.4, 1   // 清回原点故障标志

S    M2.1, 1   // 进入 X 阶段 → AXIS0_RSEEK 启动

网络7 状态推进：X 完成 → 启动 Y

LD   M4.0      // X 寻原点完成

A    M2.1      // 且仍处 X 阶段

R    M2.1, 1   // 退出 X 阶段

S    M2.2, 1   // 进入 Y 阶段 → AXIS1_RSEEK 启动

网络8 状态推进：Y 完成 → 结束

LD   M4.1      // Y 寻原点完成

A    M2.2      // 且仍处 Y 阶段

R    M2.2, 1   // 退出 Y 阶段

R    M2.0, 1   // 复位请求

S    M2.3, 1   // 置位完成指示

网络9 X轴寻原点  AXIS0_RSEEK

AXIS0_RSEEK 盒：

EN = SM0.0，START = M2.1

Done→M4.0，Error→VB110

网络10 Y轴寻原点  AXIS1_RSEEK

AXIS1_RSEEK 盒：

EN = SM0.0，START = M2.2

Done→M4.1，Error→VB120

网络11 回原点出错复位（X/Y 任一 Error 非零）

LD   M2.0      // 回原点请求中

AB<> VB110, 0  // 且 X 错误非零

LD   M2.2      // 或：Y 阶段

AB<> VB120, 0  // 且 Y 错误非零

OLD            // 两个分支取“或”

S    M2.4, 1   // 置位故障标志

R    M2.0, 1   // 复位请求

R    M2.1, 1   // 退出 X 阶段

R    M2.2, 1   // 退出 Y 阶段

网络12 回原点超时定时（T37，5s）

LD   M2.0      // 回原点进行中

TON  T37, +50  // 100ms 时基 × 50 = 5s 超时

网络13 超时故障复位

LD   T37       // 定时到（超时）

S    M2.4, 1   // 置位故障标志

R    M2.0, 1   // 复位请求

R    M2.1, 1   // 退出 X 阶段

R    M2.2, 1   // 退出 Y 阶段

故障标志 M2.4 可接报警输出（如：LD M2.4 = Q1.2）；重新按回原点按钮 I0.3 会自动清零 M2.4；超时时间通过修改 T37 设定值调整。

网络14 X轴手动点动  AXIS0_MAN

AXIS0_MAN 盒：

EN = SM0.0，RUN = M0.3(0)，JOG_P = I0.6，JOG_N = I0.7，Speed = VD130，Dir = M0.4

Error→VB140，C_Pos→VD144，C_Speed→VD148，C_Dir→M0.5

网络15 Y轴手动点动  AXIS1_MAN

AXIS1_MAN 盒：

EN = SM0.0，RUN = M0.3(0)，JOG_P = I1.0，JOG_N = I1.1，Speed = VD230，Dir = M0.4

Error→VB240，C_Pos→VD244，C_Speed→VD248，C_Dir→M0.6

网络16 定位触发示例（受运动允许 M0.7 门控）

LD   I1.2

EU

A    M0.7

=    M3.0

网络17 X轴定位到目标位置  AXIS0_GOTO（Mode=0 绝对 / 1 相对）

AXIS0_GOTO 盒（X 轴）：

EN = SM0.0，START = M3.0，Pos = VD300，Speed = VD310，Mode = 0，Abort = M3.1

Done→M3.2，Error→VB150，C_Pos→VD154，C_Speed→VD158

AXIS1_GOTO 盒（Y 轴）：

EN = SM0.0，START = M3.3，Pos = VD400，Speed = VD410，Mode = 0，Abort = M3.4

Done→M3.5，Error→VB250，C_Pos→VD254，C_Speed→VD258

六、注意事项

先回原点再用绝对定位：绝对定位（Mode=0）前必须已完成寻原点，否则报「零位置未知」，建议用相对定位（Mode=1）或先跑 RSEEK。

抱闸时序已联动：上电运行先释放抱闸，经 T38（300ms）确认机械松开后才置 M0.7「运动允许」，并作为各轴使能 MOD_EN 及回原点/定位的触发门槛；停止或急停时抱闸立即失电抱紧（急停再由硬件串入抱闸电源兜底）。若实际松开时间更长，改 T38 设定值即可。

驱动器电流/细分：DM556 电流拨到 4.2A，细分按「每转脉冲数」设定统一（如 8 细分=1600 脉冲/转，则测量系统「每转脉冲数」填 1600）。

输出点保护：Q0.0/Q0.1/Q0.3 为脉冲专用，程序里不要用普通线圈去写这几点；Q0.2/Q0.4/Q0.7/Q0.5 被轴占用后也不要重复使用。

NPN 共端：所有用到 NPN 传感器的输入组，公共端 M 必须统一接 +24V，不能与 PNP 混接。

回原点异常保护：已内置两种保护——X/Y 寻原点出错（VB110/VB120 非零）与超时（T37，默认 5s）。触发时自动复位状态机并置位故障标志 M2.4（可接报警灯），重新按回原点按钮自动清零；超时时长可改 T37 设定值。

七、现场机械参数待填表

测量系统与速度参数需现场确认后填写（可打印后手写）。

| 参数项 | 填写值 | 说明 / 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| 主动滚筒直径 D (mm) |  | 传送带主动辊外径 |
| 减速比 i | 1 | 无减速机填 1 |
| 每转负载位移 (mm) |  | = π × D × i（例：φ63.7mm、i=1 → ≈200mm） |
| 驱动器细分 (脉冲/转) |  | 例：8 细分 = 1600 脉冲/转 |
| 每转脉冲数 |  | = 200 × 细分（1.8° 电机） |
| 最大速度 MAX_SPEED |  | 建议 ≤ 20000 脉冲/s，留 20% 余量 |
| 启停速度 SS_SPEED |  | 约最大速度的 5% |
| 加速 / 减速时间 (ms) |  | 惯量大取 500~1000 |
| 点动速度 JOG |  | 调试用低速，例 4000 脉冲/s |
| 回原点搜索方向 |  | 负向 / 正向（按传感器安装位置） |
| 回原点超时 (s) | 5 | 改 T37 设定值 |

换算关系：PLC 按「每转脉冲数」与「每转负载位移」自动换算，程序里直接以 mm 为单位给定位置/速度。

八、现场调试对照（抱闸时序 + 变量汇总）

8.1 抱闸 ↔ 电机转动时序

上电/启动（松闸在前、运动在后）：

启动 I0.0 = 1

→ M0.0 运行 = 1

→ Q1.0 / Q1.1 = 1   抱闸通电释放（机械松开 100~300ms）

→ T38 计时 300ms

→ M0.7 运动允许 = 1

→ 各轴 MOD_EN 使能 + 放行回原点/点动/定位

→ 才能发脉冲，电机转动

停止/急停（失电即抱紧）：

停止 I0.1 或 急停 I0.2

→ M0.0 = 0

→ Q1.0 / Q1.1 = 0   抱闸立即失电抱紧

→ M0.7 = 0   轴失能

（急停另由硬件常闭串入抱闸电源，双重保护）

调试检查点（对照信号状态）：

| 阶段 | M0.0 | Q1.0/Q1.1 | T38 | M0.7 | 轴状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未启动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未使能 |
| 启动后 ＜300ms | 1 | 1 | 计时中 | 0 | 未使能（松闸中） |
| 启动后 ≥300ms | 1 | 1 | 到 | 1 | 已使能，可运动 |
| 停止 / 急停 | 0 | 0 | 0 | 0 | 失能，抱紧 |

8.2 变量 / 标志汇总表

M 位（布尔）：

| 地址 | 含义 | 地址 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0.0 | 运行标志 | M2.0 | 回原点请求 |
| M0.3 | 连续运行 RUN（备用） | M2.1 | X 回原点阶段 |
| M0.4 | 手动方向（备用） | M2.2 | Y 回原点阶段 |
| M0.5 | X 手动方向（输出） | M2.3 | 回原点完成 |
| M0.6 | Y 手动方向（输出） | M2.4 | 回原点故障 |
| M0.7 | 运动允许（抱闸已松开） | M3.0 | 定位启动脉冲 |
| M1.0 | X CTRL Done | M3.1 | X GOTO Abort |
| M1.1 | X CTRL C_Dir | M3.2 | X GOTO Done |
| M1.2 | Y CTRL Done | M3.3 | Y GOTO START |
| M1.3 | Y CTRL C_Dir | M3.4 | Y GOTO Abort |
| M3.5 | Y GOTO Done | M4.0 | X 寻原点完成 |
| M4.1 | Y 寻原点完成 |  |  |

定时器：

| 地址 | 含义 | 地址 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| T37 | 回原点超时（100ms×50=5s） | T38 | 抱闸松开确认延时（100ms×3=300ms） |

错误字节 VB：

| 地址 | 含义 | 地址 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| VB100 | X CTRL 错误 | VB110 | X RSEEK 错误 |
| VB102 | Y CTRL 错误 | VB120 | Y RSEEK 错误 |
| VB140 | X MAN 错误 | VB150 | X GOTO 错误 |
| VB240 | Y MAN 错误 | VB250 | Y GOTO 错误 |

数据 VD：

| 地址 | 含义 | 地址 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| VD104 | X 当前位 | VD108 | X 当前速度 |
| VD204 | Y 当前位 | VD208 | Y 当前速度 |
| VD130 | X 点动速度 | VD230 | Y 点动速度 |
| VD300 | X 定位目标位 | VD310 | X 定位速度 |
| VD400 | Y 定位目标位 | VD410 | Y 定位速度 |
| VD144 | X 手动当前位 | VD148 | X 手动当前速度 |
| VD154 | X GOTO 当前位 | VD158 | X GOTO 当前速度 |
| VD254 | Y GOTO 当前位 | VD258 | Y GOTO 当前速度 |
| VD244 | Y 手动当前位 | VD248 | Y 手动当前速度 |

8.3 常见故障排查表

| 故障现象 | 排查信号 / 检查点 | 常见原因与处理 |
| --- | --- | --- |
| 电机不转 | M0.0、M0.7、T38、Q1.0/Q1.1；Q0.0/Q0.1 | 抱闸未松：M0.7=0(时序未到或急停未复位)；急停 I0.1/停止 I0.2 未复位；驱动器未供电或报警灯亮；脉冲线 Q0.0/Q0.1 接错；运动未触发(M2.0/M3.0 未置) |
| 电机转、方向反 | Q0.2/Q0.7（方向输出） | 方向输出与驱动器 DIR 接反，或向导“反转方向”未勾；对调 DIR 或改方向参数 |
| 丢步 / 位置偏移 | 当前位 VD104/204；最大速度、加减速 | 速度/加减速过高；驱动器电流过小(应拨 4.2A)；抱闸未全松开(T38 过短)；负载卡滞；驱动器供电不足 |
| 抖动 / 异响 / 共振 | 加减速时间、细分设置 | 加减速过陡；细分太低；进入低速共振区；负载刚性差 |
| 寻原点失败 | I0.4/I0.5、M2.4、VB110/VB120、T37 | 传感器无信号(查 NPN 接线与 1M 接 +24V)；搜索方向反；挡块没对准/被遮；超时(T37)；轴未使能(M0.7=0) |
| 原点找到但位置偏 | 每转位移、每转脉冲数 | 测量系统参数填错(滚筒直径/细分)；挡块位置不一致 |
| 急停无效 | I0.2 | 急停接成常开或未串入硬件抱闸回路；程序用错触点类型 |
| 抱闸发烫 | Q1.0/Q1.1 | 长期通电正常温升；过高则查松闸是否不完全或供电超额定 |
| 运行中突停/报错 | VB100/VB102 错误字节 | 读错误码定位(超时/限位/参数/驱动器过流)并复位故障标志 |
| 点动无反应 | I0.6/I0.7/I1.0/I1.1、M0.7、VD130/230 | 运动允许 M0.7 未置；点动速度未赋；MAN 的 JOG_P/JOG_N 接错 |

8.4 运动控制错误码对照（读 VB100/VB102/VB110/VB120/VB140/VB240/VB150/VB250）

各错误字节对应指令：VB100=X CTRL、VB102=Y CTRL、VB110=X RSEEK、VB120=Y RSEEK、VB140=X MAN、VB240=Y MAN、VB150=X GOTO、VB250=Y GOTO。错误码即以上字节的当前值。

| 错误码 | 含义 | 本项目常见情形与处理 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无错误 | 正常执行 |
| 1 | 由用户打断 | GOTO 的 Abort(M3.1) 或运行中使能 M0.7/CTRL 被断开；检查 Abort 与停止逻辑，勿误触发 |
| 2 | 组态错误 | 测量系统参数在轴使能时被修改；改向导参数需先停止、重新编译下载 |
| 3 | 非法命令 / 组态块错误 | 库存储区被其余程序占用、向导未点选“参考点”、CPU 非晶体管型；核对向导与存储区分配 |
| 22 | 零位置未知 | 绝对定位 GOTO(Mode=0) 前未建零点；先执行回原点或在向导/程序里用 LDPOS 建零点 |
| 128 | 该轴无法处理此指令 | 同一轴同一时刻只能激活一条运动指令(MAN/RSEEK/GOTO 不可同时)；START 必须用沿触发、且 CTRL 保持使能 |

特别注意（“找不到原点”通常不落入上面某个错误码）：当 RSEEK 因原点传感器无信号而找不到参考点时，往往不立即报错，而是长时间不完成（Done 不复位）。本方案已用 T37(5s) 超时置位故障标志 M2.4 兜底，此时排查 I0.4/I0.5 传感器信号、搜索方向与 1M 接线。

完整错误码表以 STEP 7-Micro/WIN SMART 的 F1 帮助（运动控制 → 错误代码）为准。

九、附录：STL 程序清单（照抄版）

纯 STL 网络可在 STL 视图逐行输入后切回 LAD；AXISx_* 运动指令需用向导生成的指令盒插入 LAD 并按引脚接线。

可在 STL 视图输入的网络：

// 网络1 首次扫描初始化

LD   SM0.1

MOVD 4000,  VD130

MOVD 4000,  VD230

MOVD 20000, VD310

MOVD 20000, VD410

// 网络2 运行标志自锁

LD   I0.0

O    M0.0

A    I0.1

A    I0.2

=    M0.0

// 网络3 抱闸释放与运动允许

LD   M0.0

=    Q1.0

=    Q1.1

TON  T38, +3

LD   T38

=    M0.7

// 网络6 回原点请求

LD   I0.3

EU

A    M0.7

AN   M2.0

S    M2.0, 1

R    M2.3, 1

R    M2.4, 1

S    M2.1, 1

// 网络7 X完成→Y

LD   M4.0

A    M2.1

R    M2.1, 1

S    M2.2, 1

// 网络8 Y完成→结束

LD   M4.1

A    M2.2

R    M2.2, 1

R    M2.0, 1

S    M2.3, 1

// 网络11 出错复位

LD   M2.0

AB<> VB110, 0

LD   M2.2

AB<> VB120, 0

OLD

S    M2.4, 1

R    M2.0, 1

R    M2.1, 1

R    M2.2, 1

// 网络12 超时定时

LD   M2.0

TON  T37, +50

// 网络13 超时复位

LD   T37

S    M2.4, 1

R    M2.0, 1

R    M2.1, 1

R    M2.2, 1

// 网络16 定位触发

LD   I1.2

EU

A    M0.7

=    M3.0

运动指令盒引脚（在 LAD 视图拖入指令盒后接线）：

// 网络4  AXIS0_CTRL    EN=SM0.0  MOD_EN=M0.7;  Done→M1.0  Error→VB100  C_Pos→VD104  C_Speed→VD108  C_Dir→M1.1

// 网络5  AXIS1_CTRL    EN=SM0.0  MOD_EN=M0.7;  Done→M1.2  Error→VB102  C_Pos→VD204  C_Speed→VD208  C_Dir→M1.3

// 网络9  AXIS0_RSEEK   EN=SM0.0  START=M2.1;   Done→M4.0  Error→VB110

// 网络10 AXIS1_RSEEK   EN=SM0.0  START=M2.2;   Done→M4.1  Error→VB120

// 网络14 AXIS0_MAN     EN=SM0.0  RUN=M0.3  JOG_P=I0.6  JOG_N=I0.7  Speed=VD130  Dir=M0.4;  Error→VB140  C_Pos→VD144  C_Speed→VD148  C_Dir→M0.5

// 网络15 AXIS1_MAN     EN=SM0.0  RUN=M0.3  JOG_P=I1.0  JOG_N=I1.1  Speed=VD230  Dir=M0.4;  Error→VB240  C_Pos→VD244  C_Speed→VD248  C_Dir→M0.6

// 网络17 AXIS0_GOTO    EN=SM0.0  START=M3.0  Pos=VD300  Speed=VD310  Mode=0  Abort=M3.1;  Done→M3.2  Error→VB150  C_Pos→VD154  C_Speed→VD158

// 网络18 AXIS1_GOTO    EN=SM0.0  START=M3.3  Pos=VD400  Speed=VD410  Mode=0  Abort=M3.4;  Done→M3.5  Error→VB250  C_Pos→VD254  C_Speed→VD258