运动控制向导组态过程说明

西门子 S7-200 SMART ST60 · 两轴（X/Y）步进电机 · 组态步骤与生成文件手册

说明：本手册以「文字步骤 + 示意图」呈现向导组态全过程。因无法直接抓取软件界面截图，方框图/流程图均为示意，页面名称与按钮文字以你安装的 STEP 7-Micro/WIN SMART 实际版本为准，组态时请对照软件逐项核对。

一、开始前准备

CPU 必须是「晶体管输出型」（型号末尾 ST，如 6ES7288-1ST60-0AA2），继电器型 CPU 无高速脉冲输出，无法驱动步进电机。

本项目组态两个运动轴：轴0（Axis0）= X 轴，轴1（Axis1）= Y 轴，二者均为「脉冲 + 方向」开环控制。

组态前先确定机械/速度参数：每转脉冲数 = 200 × 驱动器细分；每转位移 = π × 滚筒直径 × 减速比（见方案文档第七节机械参数待填表）。

建议流程：先完成向导组态 → 用「运动控制面板」试运行、核对接线 → 再编写 AXISx_* 程序。

向导入口路径：

STEP 7-Micro/WIN SMART

|-- 菜单栏「工具(Tools)」

|      |-- 「运动(Motion)」  -->  打开「运动向导」

|-- 或：左侧项目树「工具」文件夹下双击「运动」

▲ 截图0：软件主界面与向导入口（工具 → 运动）

二、向导组态步骤（逐页详解）

向导总流程：

[选轴/命名] --> [测量系统] --> [速度/动态] --> [回原点] --> [脉冲输出] --> [库存储区] --> [生成组件]

轴0=X 轴      每转脉冲数      最大/启停速度     参考点模式     脉冲+方向      建议地址        生成子程序

轴1=Y 轴      每转位移        加减速时间        方向/边沿      引脚映射      记录勿占用      +数据块+符号

步骤1：选择要组态的轴并命名

【附图占位】截图1：向导「选择运动轴 / 命名」页面

| 设置项 | 本项目填写 |
| --- | --- |
| 勾选轴 | 轴0（Axis0）、轴1（Axis1）均勾选 |
| 轴0 名称 | X轴（可自定义，影响符号名 AXIS0_*） |
| 轴1 名称 | Y轴（可自定义，影响符号名 AXIS1_*） |

说明：每个轴会生成一组独立的 AXISx_* 子程序，命名后符号表会以该编号区分两轴。

步骤2：测量系统（测量单位）

【附图占位】截图2：向导「测量系统」页面

把「每转脉冲数」与「每转移动距离」填对，程序里才能直接用 mm 给定位置/速度。

| 设置项 | 本项目填写 / 公式 |
| --- | --- |
| 测量单位 | 工程单位 mm（或按需要选择脉冲） |
| 电机每转脉冲数 | = 200 × 细分（例：细分 8 → 1600 脉冲/转） |
| 每转移动距离(mm) | = π × 滚筒直径 × 减速比（例：φ63.7 无减速 → ≈200mm/转） |

步骤3：速度与动态特性

【附图占位】截图3：向导「速度与动态特性」页面

| 设置项 | 本项目推荐值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 最大速度 MAX_SPEED | 20000 脉冲/s | ≤ 100kHz，留 20% 余量 |
| 启停速度 SS_SPEED | 200 脉冲/s | 约最大速度的 5% |
| 加速时间 / 减速时间 | 300 ms | 惯量大可取 500~1000ms |
| 急停减速度 | 同减速时间 | 立即停止时的减速度 |

步骤4：回原点（参考点）

【附图占位】截图4：向导「回原点 / 参考点」页面

本项目原点传感器只有 RPS、无编码器 ZP 零脉冲，因此只使用 RPS。

| 设置项 | 本项目填写 |
| --- | --- |
| 参考点查找模式 | 仅使用 RPS（参考点开关），不使用 ZP 零脉冲 |
| 查找方向 | 根据地传感器安装位置选择（向传感器一侧） |
| 逼近方向 | 与查找方向一致或相反（按实际回位方向） |
| RPS 有效边沿 | 按传感器遮挡到/离开方式选择 |
| 参考点偏移 RP Offset | 0（或按机械原点补差） |
| 限位 LMT+/LMT- | 不组态（本项目无限位开关） |

步骤5：脉冲输出方式与输出点

【附图占位】截图5：向导「脉冲输出 / 输出点」页面

选择「脉冲 + 方向」后，向导自动映射高速脉冲点（固定义，不可改）。

| 轴 | 脉冲 P0 | 方向 P1 | 使能 DIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴0（X轴） | Q0.0 | Q0.2 | Q0.4 |
| 轴1（Y轴） | Q0.1 | Q0.7 | Q0.5 |

注意：Q0.3、Q0.6 为轴2（Axis2）预留的高速/使能点，本项目不使用，程序里也不要挪用。

步骤6：库存储区分配

【附图占位】截图6：向导「库存储区分配」页面

点「建议地址」由软件自动分配一段 V 存储区给运动库，记录下该起始地址。

该段 V 区被向导独占，主程序中其它逻辑绝不能再占用（否则报错误 3 / 组态错误）。

若改为手动指定，需确保与程序里已有的 V 地址（VB/VD 变量）不冲突。

步骤7：生成组件

【附图占位】截图7：向导「生成组件」完成页面

点击「生成」，向导创建运动控制子程序、符号表条目、数据块，并把运动配置写入系统块。之后需「编译」并「下载」到 PLC。

三、向导生成的组件与文件名称

生成后，每个轴会创建一组 AXISx_* 子程序（x=0 为 X 轴、x=1 为 Y 轴），共 11 个：

| 子程序 | 功能 | 本项目是否使用 |
| --- | --- | --- |
| AXISx_CTRL | 轴使能 / 初始化，每个扫描周期必调 | 是（网络4/5） |
| AXISx_MAN | 手动模式（点动 / 连续运行） | 是（网络14/15） |
| AXISx_GOTO | 定位到指定位置（绝对/相对/单速连续） | 是（网络17） |
| AXISx_RUN | 运行速度包络（多段速度曲线） | 否（可选扩展） |
| AXISx_RSEEK | 找参考点 / 回原点 | 是（网络9/10） |
| AXISx_LDPOS | 装载当前位置值（软设零点） | 可选（建零点备用） |
| AXISx_LDOFF | 装载参考点偏移 | 否 |
| AXISx_SRATE | 设置加减速倍率 / 速率 | 可选 |
| AXISx_DIS | 输出 / 关闭 DIS 使能信号 | 可选（用输出使能时） |
| AXISx_CFG | 重新载入轴组态 | 可选（改参数后） |
| AXISx_CACHE | 高速脉冲数据缓存（优化） | 无需手动调用 |

生成后的项目树结构（示意）：

项目树（生成后）

|-- 程序块

|     +-- 调用子程序（运动向导生成）

|          |-- AXIS0_CTRL / AXIS1_CTRL

|          |-- AXIS0_MAN  / AXIS1_MAN

|          |-- AXIS0_GOTO / AXIS1_GOTO

|          |-- AXIS0_RUN  / AXIS1_RUN

|          |-- AXIS0_RSEEK/ AXIS1_RSEEK

|          |-- AXIS0_LDPOS/ AXIS1_LDPOS

|          |-- AXIS0_LDOFF/ AXIS1_LDOFF

|          |-- AXIS0_SRATE/ AXIS1_SRATE

|          |-- AXIS0_DIS  / AXIS1_DIS

|          |-- AXIS0_CFG  / AXIS1_CFG

|          +-- AXIS0_CACHE/ AXIS1_CACHE

|-- 符号表（新增运动轴状态/配置变量）

|-- 数据块（运动组态数据）

+-- 库存储区（PTO 运动库占用的 V 区）

四、本项目用到的指令盒引脚速查

在 LAD 视图从「指令树 → 调用子程序」拖入对应 AXISx_* 指令盒后，按以下引脚接线（X 轴用 AXIS0_*、Y 轴用 AXIS1_*）。

AXISx_CTRL（网络4/5）

| 引脚 | 类型 | 本项目接线（X 轴 / Y 轴） |
| --- | --- | --- |
| EN | 输入 | SM0.0（始终使能调用） |
| MOD_EN | 输入 | M0.7（运动允许） |
| Done | 输出 | M1.0 / M1.2 |
| Error | 输出 | VB100 / VB102 |
| C_Pos | 输出 | VD104 / VD204 |
| C_Speed | 输出 | VD108 / VD208 |
| C_Dir | 输出 | M1.1 / M1.3 |

AXISx_RSEEK（网络9/10）

| 引脚 | 类型 | 本项目接线（X 轴 / Y 轴） |
| --- | --- | --- |
| EN | 输入 | SM0.0 |
| START | 输入 | M2.1 / M2.2（沿触发） |
| Done | 输出 | M4.0 / M4.1 |
| Error | 输出 | VB110 / VB120 |

AXISx_MAN（网络14/15）

| 引脚 | 类型 | 本项目接线（X 轴 / Y 轴） |
| --- | --- | --- |
| EN | 输入 | SM0.0 |
| RUN | 输入 | M0.3（备用，接 0） |
| JOG_P | 输入 | I0.6 / I1.0 |
| JOG_N | 输入 | I0.7 / I1.1 |
| Speed | 输入 | VD130 / VD230 |
| Dir | 输入 | M0.4（备用，接 0） |
| Error | 输出 | VB140 / VB240 |
| C_Pos | 输出 | VD144 / VD244 |
| C_Speed | 输出 | VD148 / VD248 |
| C_Dir | 输出 | M0.5 / M0.6 |

AXISx_GOTO（网络17，以 X 轴为例）

| 引脚 | 类型 | 本项目接线 |
| --- | --- | --- |
| EN | 输入 | SM0.0 |
| START | 输入 | M3.0（沿触发） |
| Pos | 输入 | VD300（目标位置） |
| Speed | 输入 | VD310（定位速度） |
| Mode | 输入 | 0=绝对，1=相对 |
| Abort | 输入 | M3.1（中止） |
| Done | 输出 | M3.2 |
| Error | 输出 | VB150 |
| C_Pos | 输出 | VD154 |
| C_Speed | 输出 | VD158 |

五、本项目组态参数速查（汇总）

| 页面 | 关键项 | 推荐值 / 填写 |
| --- | --- | --- |
| 选轴 | 轴0 / 轴1 | X 轴 / Y 轴 |
| 测量系统 | 每转脉冲数 | 200 × 细分 |
| 测量系统 | 每转位移 | π × 滚筒直径 × 减速比 |
| 速度 | 最大速度 | 20000 脉冲/s |
| 速度 | 启停速度 | 200 脉冲/s |
| 速度 | 加减速时间 | 300 ms |
| 回原点 | 模式 | 仅用 RPS，不用 ZP |
| 回原点 | 限位 | 不组态 |
| 输出 | 方式 | 脉冲 + 方向 |
| 输出 | 引脚 | X: Q0.0/Q0.2/Q0.4；Y: Q0.1/Q0.7/Q0.5 |
| 库存储区 | 起始地址 | 点「建议地址」自动分配并记录 |

六、注意事项

组态完成后务必「编译」并「下载」到 PLC，运动配置才生效（仅在向导里点「生成」不下载无效）。

先用运动控制面板手动点动/回原点测试，确认接线与方向无误后，再编写 AxISx_* 程序。

同一轴同一时刻只能激活一条运动指令（MAN / RSEEK / GOTO 不可同时），否则报错误 128。

绝对定位 GOTO(Mode=0) 前必须先回原点或 LDPOS 建零点，否则报错误 22。

改测量系统/速度参数时，轴须处于未使能状态，改完重新编译下载，否则报错误 2。

库存储区分配的 V 地址不要被主程序其它变量占用，否则报错误 3。