运动指令盒接线速查卡

西门子 S7-200 SMART ST60 · 两轴（X/Y）步进电机 · 8 个指令盒（4 类 × 2 轴）

EN 一律接 SM0.0（常通）；拖盒前先跑完运动向导生成 AXISx_* 符号

1. AXISx_CTRL（轴使能，每扫描周期必调）

| 引脚 | 类型 | AXIS0（X轴） | AXIS1（Y轴） |
| --- | --- | --- | --- |
| EN | 输入 | SM0.0 | SM0.0 |
| MOD_EN | 输入 | M0.7 | M0.7 |
| Done | 输出 | M1.0 | M1.2 |
| Error | 输出 | VB100 | VB102 |
| C_Pos | 输出 | VD104 | VD204 |
| C_Speed | 输出 | VD108 | VD208 |
| C_Dir | 输出 | M1.1 | M1.3 |

2. AXISx_RSEEK（回原点）

| 引脚 | 类型 | AXIS0（X轴） | AXIS1（Y轴） |
| --- | --- | --- | --- |
| EN | 输入 | SM0.0 | SM0.0 |
| START | 输入 | M2.1 | M2.2 |
| Done | 输出 | M4.0 | M4.1 |
| Error | 输出 | VB110 | VB120 |

3. AXISx_MAN（手动点动 / 连续）

| 引脚 | 类型 | AXIS0（X轴） | AXIS1（Y轴） |
| --- | --- | --- | --- |
| EN | 输入 | SM0.0 | SM0.0 |
| RUN | 输入 | M0.3（0） | M0.3（0） |
| JOG_P | 输入 | I0.6 | I1.0 |
| JOG_N | 输入 | I0.7 | I1.1 |
| Speed | 输入 | VD130 | VD230 |
| Dir | 输入 | M0.4（0） | M0.4（0） |
| Error | 输出 | VB140 | VB240 |
| C_Pos | 输出 | VD144 | VD244 |
| C_Speed | 输出 | VD148 | VD248 |
| C_Dir | 输出 | M0.5 | M0.6 |

4. AXISx_GOTO（定位：Mode=0绝对 / 1相对）

| 引脚 | 类型 | AXIS0（X轴） | AXIS1（Y轴） |
| --- | --- | --- | --- |
| EN | 输入 | SM0.0 | SM0.0 |
| START | 输入 | M3.0 | M3.3 |
| Pos | 输入 | VD300 | VD400 |
| Speed | 输入 | VD310 | VD410 |
| Mode | 输入 | 0 | 0 |
| Abort | 输入 | M3.1 | M3.4 |
| Done | 输出 | M3.2 | M3.5 |
| Error | 输出 | VB150 | VB250 |
| C_Pos | 输出 | VD154 | VD254 |
| C_Speed | 输出 | VD158 | VD258 |

备注：表中「0」表示直接接常 0；Y 轴 GOTO 的地址（M3.3/M3.4/M3.5、VB250、VD254/VD258）为本卡新增分配。